NÁVOD -  PRÍSTROJ ARVA NEO +

INITIAL START UP - ZAPNUTIE PRÍSTROJA

VÝBER BATÉRI A ODPORÚČANIA

Pre ARVA NEO používajte iba 3 štandardné AAA / LR03 alkalické batterie. Otvorte kryt batéri pomôcť skrutkovača alebo mince. 3 batérie musí byt vždy rovnakého typu a musia byť meněné naraz.

Odporúčame výmenu batéri za stavu kapacity pod 50%.

NEVER USE RECHARGEABLE OR LITHIUM BATTERIES - NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NABÍJACIE ALEBO LITHIUM BATÉRIE

Ich kapacita klesne naraz a bez varovania (na rozdiel od alkalických batérií, kedy kapacita klesá lineárne). Vyberte batérie, pokiaľ je prístroj po dlhšiu dobu nepoužívaný (najmä v lete). Záruka sa nevzťahuje pre prípad úniku kyseliny z batérie.

Nálepka pre prípadné popredajné použití. Nálepka s unikátnym ID pre vybavenie prípadnej záruky vášho zariadenia sa nachádza v priestore pre batérie. NESMIETE odstrániť túto nálepku, ktorá je nevyhnutná pre uplatnenie garancie.

START UP - ÚVODNÉ ZAPNUTIE

1. Zapnite zariadenie, - otočte prepinač o 1/4 otáčky.

2. vložte vyhľadávač do puzdra (obrazovkou smerom vaše telo) a zatvorte a zaistite prackou.

Dajte čierny popruh okolo hlavy a cez ľavé rameno. Prispôsobte na správnu dĺžku. Dajte červené popruh okolo pásu a nastavte vhodnú dĺžku

CLIP ON / OFF k bezpečnému ZAPNUTI:

Prístroj je nutné nosiť vždy pod minimálne 1 vrstvou oblečenia - na spodnom prádle, popr. priamo na tele. Je nutné zabrániť strhnutí prístroje lavínou a pokiaľ možno prístroj = baterky udržiavať v teple.

HOLSTER FOR PROFESIONAL USERS - pre profesionálne použitie

V lavínové situácii, prepnúť do režimu vyhľadávania, otvorte puzdro a vyberte prístroj, ktorý zostane pripojený pružnou gumou a čiernym popruhom.

SEARCH MODE - HĽADANIE

V lavínové situácii, keď budete hľadať, otvorte puzdro a vyberte prístroj, ktorý bude

zostane pripojený pružnou gumou a čiernym popruhom. Ak chcete prepnúť na vyhľadávanie, posuňte šedej

bočné tlačidlo smerom dopredu.

PRIMARY SEARCH - PRIMÁRNA HĽADANIE

Prechádzajte lavínou a vyhľadávajte signál. Nasledujte podľa situácie jeden z dvoch nákresu. Optimalizujte dosah prístroje - udržujte svoj prístroj paralelne na svahu za všetkých okolností. Prístrojom otáčajte okolo zvislej osi v rozsahu cca 90 ° aby som sa pokúsili zachytiť čo najlepšie akýkoľvek signál.

SECONDARY SEARCH - SAKUNDÁRNÍ HĽADANIE

Akonáhle signál je zachytený, začína sekundárne vyhľadávanie:

• Sústreďte sa na zobrazené informácie na displeji -Vzdialenosť, smer. • Nasmerujte prístroj v smere signálu a vykročte. • Zostaňte v pokoji. • Spomaľte, keď ste dostali bližšie k obeti. • Ak sa znižuje vzdialenosť, idete správnym smerom. Ak vzdialenosť sa zväčšuje, idete zlým smerom, U-turn výstraha sa objaví na displeji. Obrat čelom vzad a skontrolujte, či čísla klesajú. • Hľadajte tiež na lavíništi viditeľné známky (ako rukavice alebo paličky trčiace zo snehu). Ak v prípade viacerých zasypaných máte problémy s nájdením smeru, urobte pár krokov bokom a hľadajte znova. Nepriaznivá interferencie medzi zasypaným bude odstránená.

FINAL SEARCH - FINÁLNA FÁZY hľadanie

Keď sa priblížite na tri metre váš prístroj nebude zobraziť smer šípky, postupujte teraz po vertikále - "kríž" a hľadajte najslabší Signa. 1. Prístroj musí byť na úrovni snehu, paralelne k nemu. 2. Posúvajte prístroj iba v priamom smere, a zmeňte smer iba o 90 ° označte miesto, kde vzdialenosť je najmenšia. V tomto bode začnite sondovať. Všetko podľa obrázku: Pinpoint search track example

MULTIPLE Victims - VIAC ZASYPANÝCH

symboly obete sa objaví na ľavej strane displeja. Kedy obeť je označená - markovanie objaví sa vedľa ňu vlajka.

Symboly obete sa ukazujú postupne od 1. po 4. Ak je ich viac ako 4, tak sa objaví symbol +.

MARKING - markovanie

Do vzdialenosti 3 m (alebo 5 m) od obete bude blikať symbol vlajky "P" v pravom hornom rohu obrazovky.

Stlačením centrálneho tlačidla "P" vymažeme - Markov tento signál a vysielač potom hľadá ďalšie najbližší signál, bez toho aby sa vrátil k už nájdenej obete.

PROBING - sondovanie

Opatrne sondujte a postupne zväčšujte vzdialenosť. Sonda vždycky smeruje pod uhlom 90 ° k svahu.

SHOVELING - vyhrabávanie / vykopávanie

Štúdie ukazujú, že vykopanej trva najdlhšie z celkového času lavínové záchrany. Optimálne a efektívne odhadzovanie snehu je dôležitým faktorom záchrany a toto si musíte správne zorganizovať. Akonáhle ako sa dostanete k obete jeho vyhľadávač musí byť riadne vypnutý - v prípade viacerých zasypaných.

MENU CONFIGURATION - NASTAVENIE PONUKY (pre skúsených užívateľov) - podľa diagramu

S vypnutým vyhľadávačom prepnite do režimu vyhľadávania posunutím tlačidla hľadanie dopredu.

Zapnite vyhľadávač a držte tlačidlo "P kým sa na obrazovke neobjaví stav batérie. Jediné tlačidlo slúžiaci na nastavenie menu je toto tlačidlo.

DYNAMIC INTERFERENCE MENAGEMENT - Užívatelia vyhladávačů používajú viac a viac elektronických zariadení, ktoré môžu viesť k poruchám pri primárneho vyhľadávania (SMARTPHONE, GPS, vysielačkou ..)

Aj v horských strediskách sú telekomunikačné antény a ďalšie zdroje elektromagnetického vlnenia ktoré rušia primárnej hledáni.Tento jav je vzácny v backcountry oblastiach.

V menu môžete aktivovať v špecifický režim, ktorý bráni ovplyvnenie ďalším elektronickým šumom znížením citlivosti prístroja na vzdialené rušivé signály. V závislosti na úrovni rušenia sú možné tri úrovne.

Dosah v normálnom prostredí je 60 m => Zariadenie sa zobrazí 60 m pri prepnutí do vyhľadávania.

V prípade, že rušenie je na minimálnej úrovni vyber SR 30 => zariadenia zníži dosah na 30m.

V prípade, že rušenie je na maximálnej úrovni vyber SR 15 => zariadenia zníži dosah na 15 m.

Dávajte pozor, dobre zhodnoťte situáciu, a prispôsobte hľadanie optimálne podľa možnosti a potrieb.

GROUP CHECK WITH FREQUENCY Control- GROUP CHECK S KONTROLOU FREKVENCIE

Po zapnutí detektora sa ukáže ponuka GROUP CHECK - na obrazovke sa ukáže CH. Ak stlačíte tlačidlo "P" vyhľadávač sa prepne do módu GROUP CHECK a môžete kontrolovať prístroje vašej skupiny, vždy postupne, prístroj je ciltlivý len do vzdialenosti 1 m. Pokiaľ testovaný vyhľadávač je mimo tolerancie vysielaciu frekvenciu, vaše NEO vám túto informáciu ukáže na obrazovke.

Aviable DEVICE 5 YEARS WARRANTY - registruje svoj prístroj na www.arva-equipment.com

R & TTE Vyhlásenie o zhode

Meno výrobcu: AsteelFlash Francúzsko. Adresa: 43, rue du Vieux Chêne.PSČ: 38240. Mesto: Meylan. Krajina: France. Výrobca prehlasuje, že vyhľadávač Typový označenie: NEO, ochranná známka: ARVA, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. 1999/5 / EC.compliance zariadenia bola hodnotená na základe elektromagnetickej kompatibility štandardný test: FCC CFR 47 časť 15, hlavy C. Kompletné vyhlásenie o zhode je k dispozícii na vyššie uvedenej adrese. Meno: Torres. Function: Estabilishment

Development Director. Dátum: 19/08/2011. podpis:

FCC požiadavky: - FCC ID: O9BARVANEO

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že v suhlasi s limitmi pre triedu B digitálne zariadenia, podľa časti 15 FCC. Pravidlá. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby spĺňali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu

v obytných priestoroch. To zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať a rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Avšak, neexistuje žiadna zaruka, že nedôjde k rušeniu konkrétneho zariadenia. Ak pôsobí toto zariadenie škodlivé - ruší rozhlasový alebo televízny príjem, môže pomôcť vypnutie / zapnutie zariadenia, alebo jedalším z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény. - Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadení a prijímač.

- Pripojte zariadenie do zásuvky na obvod odlišný od toho, na ktoré sa je pripojený prijímač.

- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádio / TV technika.

Informácie pre užívateľov: Zmeny alebo úpravy ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu,

môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka je s výhradou nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

• 100% digitálne • 3 antény • Jednoduché používanie • Indikácia vzdialenosti a smeru

• markovanie funkcie pre hľadaní viac zasypaných

• Ikona Viac zasypaných (1, 2 alebo 3 a viac)

• Automatické prepnutie späť do vysielania - TIMER - keď počas hľadania nezareagujete na časový signál ...

• 70 m šírka vyhľadávanie

• Hmotnosť: 240 g

• Životnosť batérie: viac ako 250 hodín - pre vysielanie.

• Vyžaduje 3 alkalické batérie AAA / LR03

Po skončení používania prístroja likvidujte toto elektrotechnické zariadenia v mieste tomu určenom.

VAROVANIE: hrozí riziko expolze batérie keď je vhodená do ohňa, alebo použitá nesprávnym spôsobom.

Likvidujte podľa zaobchádzanie s elektrotechnickým odpadom.

BUTTON ISSUE / SEARCH - TLAČIDLO vysielania / HĽADANIE

MARKING FUNCTION - TLAČIDLO markovanie

SPEAKER - REPRODUKTOR

ON / OFF - ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ